Dodavatel:  Metroservis s.r.o. Kladenská 6, 27353 Hostouň

www.ohausvahy.cz   www.vahymb.cz   www.metroservis.cz

Návod na obsluhu váhy OCS - 40

Charakteristika :

- závěsná váha zobrazující hmotnost

- váživost 200kg/100g

- jednostranný podsvícený LCD displej (13mm výška číslic)

- Tara v celém rozsahu váživosti

- automatické vypínání váhy po 120 vteřinách nečinnosti

- napájení : 2x CR2032  baterie 3V

- pracovní teplota : 0° ~ 40°C

- pracovní prostředí – vlhkost : < 90% při 20°C

- hmotnost : 0,47kg

- rozměry : 320mm(v) x 67mm(š) x 30mm(h) – rozměry včetně závěsného háku a oka

- váha je určená pro kontrolní vážení v suchém prostředí

Pokyny pro šetrné užívání:

- váha je určena pouze pro vážení břemen ve visu

- používejte váhu v chladném a suchém prostředí

- neskladujte váhu v prostředí s vysokými teplotami

- udržujte váhu čistou a nepoškozenou

- váhu nikdy nezatěžujte vyšší hmotností než je její maximální váživost, přetížením může dojít k nevratnému poškození váhy. Pokud se při vážení na displeji zobrazí „O-Ld“, váha je přetížená, je třeba ihned snížit zátěž!!

- váhu nenechávejte zbytečně dlouho zatíženou

- pokud se na displeji objeví symbol vybité baterie, znamená to, že vestavěné baterie jsou vybité a je třeba je vyměnit

- nepoužívejte jiné baterie než ty, které jsou doporučeny dodavatelem

- pokud váha nebude dlouho používána, vyndejte baterie

Popis displeje a klávesnice:

Klávesnice (kulatá tlačítka)

ON/OFF/TARE   tlačítko pro zapnutí / vypnutí váhy, tlačítko nuluje váhu, pokud se při prázdném háku nezobrazí nula (nuluje

max. údaj v intervalu ± 2% váživosti váhy) nebo odečte hmotnost obalu

HOLD                 krátkým stiskem aktivuje nebo ruší funkci HOLD

UNIT                   přepne na jednotky kg, lb nebo N

Displej

H                         aktivována funkce HOLD (přidržení hmotnostního údaje na displeji)

►                        u popisky kg indikuje vážení v kilogramech

## Popis funkcí váhy

Zapnutí/vypnutí váhy, funkce ON/OFF

Váhu pověsíme a zapneme stisknutím tlačítka ON/OFF/TARE. Po zapnutí váhy probíhá počáteční test váhy, váha je nastavena a připravena k vážení po zobrazení vynulovaného displeje. Během počátečního testu s váhou nehýbeme a nezavěšujeme nic na hák.

Před vážením je třeba zajistit, aby na displeji byla nulová hmotnost, pokud není, displej se vynuluje stlačením tlačítka ON/OF/TARE. Vážíme tak, že na hák zavěsíme vážené břemeno a po ustálení displeje (pípnutí) odečteme hmotnost (automaticky se aktivuje funkce HOLD – údaj na displeji zůstane i po sundání váženého břemena z háku). Pro co nejpřesnější vážení doporučujeme několikrát po sobě stisknout tlačítko HOLD (vždy po ustálení a znovuaktivaci funkce HOLD). Sundáme vážené břemeno a displej vynulujeme stisknutím tlačítka HOLD.

Váhu vypneme stlačením tlačítka ON/OFF/TARE.

TARA

Tlačítko „ON/OFF/TARE“  se používá také na odpočítání hmotnosti obalu od vážené hmotnosti.

POSTUP : Na váhu zavěsíme prázdný obal, jehož hmotnost chceme při vážení odečíst. Váhu necháme ustálit a stlačíme tlačítko „ON/OFF/TARE“. Na displeji se zobrazí nuly. Nyní můžeme do obalu vkládat vážené zboží, na displeji se zobrazí jeho čistá hmotnost. Přítomnost tary zrušíme opětovným stlačením tlačítka „ON/OFF/TARE“(po odstranění váženého břemena s obalem z háku, v levé části displeje je zobrazeno znaménko minus).

Pokud je hmotnost neustálená, taru nelze zadat.

Obecně platí, že tara + vážené zboží ≤ váživost váhy.

HOLD - podržení údaje hmotnosti na displeji

Funkce HOLD se používá k podržení údaje hmotnosti na displeji, i když sundáme z háku vážené břemeno, nebo jinak manipulujeme s váhou. Aktivaci této funkce signalizuje na displeji popiska H. Tato váha je nastavena výrobcem tak, že při vážení se po ustálení displeje funkce HOLD sama aktivuje. Funkci HOLD zrušíme stisknutím tlačítka „HOLD“ po sundání váženého břemene z háku.

Dodavatel:

Metroservis s.r.o.
Kladenská 6
27353 Hostouň

www.ohausvahy.cz   www.vahymb.cz   www.metroservis.cz